ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Архитектурно-строительный колледж

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

Методические указания

по изучению дисциплины для учащихся 5 курса заочного

отделения специальности

«Промышленное и гражданское строительство»

2010 г.

УДК 621.01

ББК  34.4

И87

Рекомендовано к опубликованию

экспертным советом Архитектурно-строительного колледжа в составе государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет».

Протокол №    5            от «  22   »      01     2010    г.

Одобрено цикловой комиссией экономических дисциплин Архитектурно-строительного колледжа в составе государственного учреждения высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет».

Протокол №      5         от « 05  »  января    2010                    г.

Составитель: преподаватели специальных дисциплин высшей категории Каретенкова Г.В., Ефимова Л.И.

Рецензент: председатель цикловой комиссии бухгалтерского учета, преподаватель высшей категории Дымова Т.С.

В методических указаниях дана общая характеристика дисциплины, цели и задачи её изучения, связь с другими учебными дисциплинами, а также программа дисциплины.

Учебное издание

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

Ответственный за выпуск                                                       Г.В. Каретенкова

Подписано в печать                        Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная. Усл. печ. л.        Уч.-изд. л.   Тираж 50 экз. Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет»

ЛИ № 02330/375 от 29.06.2004 г.

212002, г. Могилев, пр. Мира, 43

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

- Пояснительная записка...................................................................4

- Краткие теоретические сведения,  необходимые для

решения задач	......................................................................................................5

- Контрольная работа.........................................................................8

Список рекомендуемых источников......................................................16

Нормативные правовые акты	.16

1 Пояснительная записка

Цель дисциплины «Экономика строительства» – овладение экономическими знаниями, которые позволяют будущему специалисту выполнять технико-экономические расчёты в различных хозяйственных ситуациях, правильно оценивать состояние рынка строительных услуг, обосновывать экономическую эффективность реализации организационно-технических решений в строительстве.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплины «Основы экономической теории», и находится в тесной связи с такими дисциплинами, как «Нормирование труда и сметы», «Технология строительного производства», «Организация строительного производства», «Гражданские и промышленные здания», «Строительные материалы», «Строительные машины».

Для лучшего усвоения программного материала рекомендуется применять разнообразные формы организации учебной деятельности с использованием производственных ситуаций, деловых игр и других активных методов обучения; проводить экскурсии на выставки, в строительные организации, широко использовать технические средства обучения, компьютерные технологии.

В процессе изучения дисциплины учащиеся должны знать на уровне представления:

1 основные направления и перспективы экономического развития строительного комплекса Республики Беларусь;

2 нормативную и законодательную базу в области экономики, управления, сметного дела, документоведения, хозяйственной деятельности;

3 организационно-правовые формы строительно-монтажных организаций;

знать на уровне понимания:

1 сущность экономических отношений участников строительства;

2 структуру и состав основного и оборотного капитала;

3 методы определения производительности труда и пути её повышения;

4 принципы и виды планирования в строительно-монтажных организациях;

5 формы и системы оплаты труда рабочих и служащих;

6 методику расчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ;

7 классификацию деловых документов в области строительства и требования к их оформлению;

8 основы теории управления и технику принятия управленческих решений;

9 организационную структуру управления в строительно-монтажной организации;

10 условия и методы формирования морально-психологического климата в коллективе;

11 порядок разработки бизнес-плана;

уметь:

1 рассчитывать показатели производительности труда, осуществлять меры по её повышению;

2 классифицировать производственные фонды;

3 изыскивать резервы в повышении эффективности строительно-монтажных работ в строительной организации и её структурных подразделениях;

4 составлять калькуляцию затрат труда и заработной платы;

5 составлять и оформлять все виды управленческой и исполнительной документации.

Программой предусмотрено проведение практических занятий, во время которых учащиеся приобретают умения и навыки выполнения основных экономических расчётов, используя технические нормативные правовые акты.

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение двух обязательных контрольных работ, задания на которых разрабатываются преподавателем дисциплины и рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии.

По всем темам программы сформулированы основные цели их изучения на основе характеристики деятельности обучаемого, прогнозируются конкретные результаты достижения этих целей в соответствии с уровнями усвоения программного материала.

2 Краткие теоретические сведения, необходимые для решения задач

Фондовооруженность – показатель, характеризующий обеспеченность СМО основными производственными фондами:

(1)

где: ФСР - среднегодовая стоимость фондов в млн. руб.;

ЧР - численность рабочих, занятых на выполнении СМР и в подсобных хозяйствах, чел.

Выработка одного рабочего – количество продукции (в данном случае, в млн. руб.), произведенное одним рабочим:

(2)

где: ССМР - годовой объём работ (СМР), млн. руб;

ЧР - численность рабочих, занятых на выполнении СМР и в подсобных хозяйствах, чел.

Механовооружённость труда – показатель, характеризующий обеспеченность СМО механизмами:

(3)

где: СМ – стоимость парка машин, млн. руб.

ЧР – численность рабочих, занятых на выполнении СМР и в подсобных хозяйствах, чел.

Условное сокращение числа работников:

(4)

где: ΔТ – снижение трудоёмкости, чел.-дни;

t – число рабочих дней в году, дни.

Численность работников в планируемом году при выработке отчётного года:

(5)

где: ССМР – планируемый объем СМР, млн. руб.;

ВОТЧ – выработка в отчетном году, млн. руб.

Рост выработки:

(6)

где: ВПЛ – выработка в планируемом году, млн, руб.;

ВОТЧ – выработка в отчётном году, млн. руб.

Экономическая эффективность капитальных вложений в реконструкцию:

(7)

где: В – годовой объём производства после реконструкции;

С0 и С1 – себестоимость единицы продукции, соответственно, до и после реконструкции;

КРЕК – капитальные вложения в реконструкцию.

Сметная стоимость СМР:

ССМР  = ПЗ + НР + ПН,                                       (8)

где: ПЗ – прямые затраты, млн. руб.;

ПЗ = ОЗР + ЭМиМ + Мат                                 (9)

НР – накладные расходы, млн. руб.;

НР = (ОЗР + ЗМ) ∙ нНР                                  (10)

ПН – плановые накопления, млн. руб;

ПН = (ОЗР + ЗМ) ∙ нПН                                   (11)

где: ОЗР – основная зарплата рабочих, млн, руб.;

ЭМиМ – эксплуатация машин и механизмов, млн. руб.;

ЗМ –  заработная плата машинистов, млн. руб.;

Мат – сметная стоимость материалов, деталей и конструкций, млн. руб.;

нНР – норматив накладных расходов (в зависимости от вида строительства);

нПН – норматив плановых накоплений (в зависимости от вида строительства).

Плановая прибыль:

ППЛ = ССМР - СПЛ                                     (12)

где: С пл — плановая себестоимость, млн.руб.

Плановый уровень рентабельности:

(13)

Нормативный уровень рентабельности:

(14)

5 Контрольная работа по дисциплине «Экономика строительства». Теоритические вопросы

ВАРИАНТ 1.

- Состав и структура основных фондов.

- Рынок труда.

ВАРИАНТ 2.

- Капитальные вложения, их структура и динамика.

- Лизинг и его использование организациями строительного комплекса.

ВАРИАНТ 3.

- Инвестиции, виды инвестиций.

- Состав и структура оборотного капитала.

ВАРИАНТ 4.

- Износ основных фондов.

- Себестоимость СМР по статьям калькуляции и её виды.

ВАРИАНТ 5.

- Резервы снижения себестоимости.

- Трудовые ресурсы в строительстве.

ВАРИАНТ 6.

- Производительность труда и методы её измерения.

- Рентабельность, её виды и значение.

ВАРИАНТ 7.

- Факторы, влияющие на величину прибыли, дохода и рентабельность.

- Порядок регистрации предприятий.

ВАРИАНТ 8.

- Бизнес-план предприятия, его основные разделы и назначение.

- Классификация показателей экономической эффективности инвестиций.

ВАРИАНТ 9.

- Подрядные торги в строительстве.

- Эффективность использования оборотных средств.

ВАРИАНТ 10.

- Источники финансирования строительства.

- Основные направления анализа производственно-хозяйственной деятельности СМО и порядок их осуществления.

ЗАДАЧА 1

Определить фондовооружённость и выработку одного рабочего, а также проанализировать зависимость между ними. Исходные данные приведены в таблице:

Таблица 2. Варианты заданий

| № | показатели | годы | варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млрд. руб. | 2006 | 5,5 | 5,5 | 5,55 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,45 | 5,3 | 5,2 | 5,7 | 5,8 |
|  |  | 2007 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 5,75 | 5,7 | 5,6 | 5,65 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,4 |
|  |  | 2008 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,95 | 5,8 | 6,8 | 6,1 | 6,0 | 6,2 |
| 2 | Численность рабочих, занятых на СМР и подсобном производстве, тыс.чел. | 2006 | 2,4 | 2,3 | 2,25 | 2,15 | 2,35 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
|  |  | 2007 | 2,3 | 2,1 | 2,25 | 2,2 | 2,15 | 2,1 | 2,15 | 2,2 | 2,1 | 2,15 | 2,1 |
|  |  | 2008 | 2,44 | 2,34 | 2,3 | 2,25 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,35 | 2,2 | 2,1 | 2,15 |
| 3 | Объём СМР, выполненных за год, млрд. руб. | 2006 | 29,3 | 29,2 | 29,25 | 29,15 | 29,1 | 29,4 | 29,3 | 29,5 | 29,0 | 28,0 | 28,1 |
|  |  | 2007 | 29,7 | 29,6 | 29,55 | 29,65 | 29,5 | 29,8 | 29,7 | 29,6 | 29,9 | 30,0 | 30,2 |
|  |  | 2008 | 30,1 | 31,1 | 31,0 | 31,1 | 31,15 | 31,2 | 31,1 | 31,15 | 30,0 | 31,0 | 31,2 |

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ № 1 ПО «0» ВАРИАНТУ

1. Фондовооруженность определяется по формуле (1):

2006 г.: ФВ = 5,5 / 2,4 = 2,292 млн. руб./чел.

2007 г.: ФВ = 5,8 / 2,3 = 2,522 млн. руб./чел.

2008 г.: ФВ = 6,1 / 2,44 = 2,50 млн. руб./чел.

2. Выработка одного рабочего определяется по формуле (2):

2006 г.: В = 29,3 / 2,4 = 12,208 млн. руб./чел.

2007 г.: В = 29,7 / 2,3 = 12,913 млн. руб./чел.

2008 г.: В = 31,0 / 2,44 = 12,705 млн. руб./чел.

Вывод:

Рост фондовооружённости стимулирует рост производительности труда.

ЗАДАЧА 2

Определить механовооруженность труда по годам в строительно-монтажной организации и проанализировать влияние этого показателя на показатель численности рабочих в расчёте на 1 млн. руб. СМР, если:

Таблица 3. Варианты заданий

| № | показатели | годы | варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Стоимость парка строительных машин, млрд. руб. | 2006 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 5,6 |
|  |  | 2007 | 6,5 | 6,4 | 6,45 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 5,9 |
|  |  | 2008 | 6,8 | 6,7 | 6,75 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 6,1 |
| 2 | Численность рабочих, занятых на СМР и подсобном производстве, тыс.чел. | 2006 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,15 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
|  |  | 2007 | 3,2 | 3,1 | 3,15 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
|  |  | 2008 | 3,15 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,15 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 2,9 |
| 3 | Объём СМР, выполненных за год, млрд. руб. | 2006 | 75,2 | 75,1 | 75,0 | 74,0 | 75 | 76,0 | 75,0 | 74,0 | 73,0 | 72,0 | 71,0 |
|  |  | 2007 | 78,0 | 77,0 | 76,0 | 75,0 | 76,0 | 75,0 | 76,0 | 75,0 | 75,0 | 74,0 | 72,0 |
|  |  | 2008 | 85,0 | 85,0 | 84,0 | 83,0 | 84 | 83,0 | 84,0 | 83,0 | 82,0 | 81,0 | 82,0 |

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ №2 ПО «0» ВАРИАНТУ:

1. Механовооруженность труда определяется по формуле (3):

2006 г.: МТ = 6,0 / 3,1 = 1,935 тыс. руб. / чел.

2007 г.: МТ = 6,5 / 3,2 = 2,031 тыс. руб. / чел.

2008 г.: МТ = 6,8 / 3,15 = 2,159 тыс. руб. / чел.

2. Численность рабочих на 1 млн. руб. СМР определяется по формуле (5):

2006г.: Ч = 3,1 / 75,2 =41,22 чел. /млн. руб.

2007г. Ч = 3,2 / 78 = 41,03 чел. / млн. руб.

2008г. Ч = 3,15 / 85 = 37,06 чел. / млн. руб.

Вывод:

Рост механовооруженности сокращает численность рабочих, занятых на выполнении СМР в строительно-монтажной организации.

ЗАДАЧА 3

Определить выработку одного работающего в СМО в планируемом году и её процентный рост в отчётном году по исходным данным, приведённым в таблице:

Таблица 4. Варианты заданий

| № | Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выработка на 1 работающего в отчётном году, млн. руб. | 15 | 14 | 13 | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 |
| 2 | Объём СМР в плановом году, млн. руб. | 6000 | 6100 | 5900 | 6100 | 6000 | 6200 | 6150 | 6000 | 5900 | 5800 | 6100 |
| 3 | Снижение трудоёмкости по плану, чел-день | 4000 | 3900 | 4100 | 4000 | 3800 | 4000 | 4100 | 3900 | 4200 | 4100 | 3000 |
| 4 | Число рабочих дней в году | 230 | 229 | 231 | 232 | 230 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 220 |

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ № 3 ПО «0» ВАРИАНТУ:

1. Численность работников в планируемом году при выработке отчётного года определяется по формуле (5):

Ч = 6000 / 15 400 чел.

2. Сокращение численности работников в плановом году по формуле (4):

ΔЧ = 4000 / 230 = 17 чел.

3. Численность работников в планируемом году с учетом снижения трудоёмкости составит:

Ч = 400 – 17 = 383 чел.

4. Выработка в плановом году определяется по формуле (2):

ВПЛ = 6000000 / 383 = 15665 тыс. руб.

5. Рост выработки определяется по формуле (6):

= 4,4%.

ЗАДАЧА 4

По исходным данным, приведённым в таблице, определить, какой из трёх предложенных вариантов реконструкции является наиболее экономичным:

Таблица 5. Варианты заданий

| № | Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мощность завода после реконструкции, тыс. м3 | 50 | 49 | 51 | 52 | 48 | 53 | 550 | 49 | 51 | 50 | 51 |
| 2 | Капитальные вложения в реконструкцию, млн. руб. | 1,5 | 1,4 | 1,45 | 1,48 | 1,47 | 1,41 | 1,45 | 1,41 | 1,3 | 1,6 | 1,55 |
| 3 | Себестоимость единицы продукции после реконструкции по вариантам, тыс. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРВЫЙ | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 25 |
|  | ВТОРОЙ | 24 | 23 | 26 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 |
|  | ТРЕТИЙ | 26 | 27 | 25 | 25 | 26 | 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 26 |
| 4 | Себестоимость единицы продукции до реконструкции по вариантам, тыс. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРВЫЙ | 35 | 34 | 36 | 33 | 32 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 30 |
|  | ВТОРОЙ | 36 | 35 | 37 | 34 | 33 | 31 | 32 | 31 | 30 | 32 | 31 |
|  | ТРЕТИЙ | 37 | 36 | 38 | 35 | 34 | 32 | 33 | 32 | 31 | 33 | 32 |

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ №4 ПО «0» ВАРИАНТУ:

Экономическая эффективность капитальных вложений в реконструкцию по формуле (7):

Первый вариант:

ЭРЕК = 50∙(0,035 - 0,025)/1,4 = 0,36

Второй вариант:

ЭРЕК = 50∙(0,036 - 0,024) / 1,4 = 0,43

Третий вариант:

ЭРЕК = 50∙(0,037 - 0,026) / 1,4 = 0,39

Вывод:

Следовательно, по эффективности капитальных вложений считаем, что реконструкция эффективна во втором варианте, при ЭРЕК = 0,43, т.к. наиболее экономичным является вариант с наибольшим значением экономической эффективности.

ЗАДАЧА 5

Определить плановую прибыль СМО, плановый уровень рентабельности и сделать вывод об эффективности работы СМО по исходным данным, приведенным в таблице:

Таблица 6. Варианты заданий

| № | Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основная заработная плата рабочих, млн. руб. | 20 | 19 | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 2 | Эксплуатация машин и механизмов, млн. руб. | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Заработная плата машинистов, млн. руб. | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Материалы, млн. руб. | 200 | 190 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 220 | 220 | 180 | 240 |

Окончание таблицы 6. Варианты заданий

| 5 | Плановая себестоимость, млн. руб. | 250 | 240 | 250 | 245 | 250 | 255 | 240 | 245 | 260 | 240 | 265 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Норматив накладных расходов, % | 134,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Норматив плановых накоплений, % | 103,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ №5 ПО «0» ВАРИАНТУ:

1. Определяем сметную стоимость прямых затрат по формуле (9):

ПЗ = 20 + 15 + 200 = 235 (млн. руб.)

2. Определяем сметную стоимость накладных расходов по формуле (10):

НР = (20 + 5) ∙ 1,3465 = 33,7 (тыс. руб.)

3. Определяем сметную стоимость плановых накоплений расходов по формуле (11):

ПН = (20 + 5) ∙ 1,0375 = 25,9 (тыс. руб.)

4. Определяем сметную стоимость работ по формуле (8):

ССМР = 235 + 33,7 + 25,9 = 294,6 тыс. руб.

5. Определяем плановую прибыль по формуле (12):

ППЛ = 294,6 - 250 = 44,6 (тыс. руб.)

6. Определяем плановый уровень рентабельности УР(ПЛ) по формуле (13):

УР(ПЛ) = 44,6 / 294,6 ∙ 100% = 15,1 %

7. Определяем нормативный уровень рентабельности УР(Н) по формуле (14):

УР(Н) = 25,9/294,6 ∙ 100% = 8,79%

Вывод:

УР(Н) < УР(ПЛ), следовательно, в строительной организации планируется повышение рентабельности работы.

Список рекомендуемых источников

Вахрин П.И. Организация и финансирование инвестиций: практикум / П.И. Вахрин. М., 1999.

Костюченко В.В. Менеджмент строительства / В.В. Костюченко, К.М. Крюков, О.А. Кудинов. Ростов-на-Дону, 2002.

Мамедов Ю.Ф. Современная экономика / Ю.Ф. Мамедов. Ростов-на-Дону, 1996.

Сенько А.Н. Экономика предприятия: практикум / А.Н. Сенько, Э.В. Крум. Минск, 2002.

Толмачёв Е.А. Экономика строительства: учеб. пособие / Е.А. Толмачёв, Б.Е. Монаков. М., 2003.

Экономика предприятия / под ред. О.И. Волкова. М., 2000.

Экономика предприятия / под ред. И.С. Степанова М., 2002.

Нормативные правовые акты

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 дек. 1998 г. (с изм. и доп.) // Ведомости Национального собрания Респ. Беларусь. 1999. № 5-9.

Закон Республики Беларусь «О предприятиях в Республике Беларусь» // Ведомости верховного совета БССР. 1991. № 3.

Закон Республики Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью» // Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. 1992. № 35.

Закон Республики Беларусь «О государственной поддержке малого предпринимательства» // Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь.. 1996. № 34.

Закон Республики Беларусь «О предпринимательстве в Республике Беларусь» // Ведомости Верховного Совета БССР. 1991 № 19.

Закон Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» // Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. 1992. № 36.

Закон Республики Беларусь «Об аренде» // Ведомости Верховного Совета БССР. 1991. № 1.

Закон Республики Беларусь «О собственности в Республике Беларусь» // Ведомости Верховного Совета БССР. 1991 № 2.

Закон Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах» // Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. 1992. № 11.

Закон Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности и банкротстве» // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. № 423-3.

Закон Республики Беларусь «О ценообразовании» от 10 мая 1999 г. № 255-3.